Bac 2022 Métropole (jour 2)	                                         Correction © https://labolycee.org

Spécialité Sciences de l’Ingénieur						30 minutes

Exercice C – Étude d’un système de refroidissement pour microprocesseur (10 points)

Mots-clés : transferts thermiques ; résistance thermique ; évolution temporelle

Q1. Préciser à l’aide d’un schéma simplifié de la situation le sens du transfert thermique. Justifier.

Le transfert thermique a lieu du corps chaud vers le corps froid.

La pâte est considérée comme étant le siège du transfert thermique, elle reçoit la chaleur cédée par la capsule (« heatspreader ») et la transmet vers l’embase du dissipateur thermique.

Q2. On considère que le transfert thermique s’effectue uniquement par conduction au travers de la pâte thermique. La valeur du flux thermique fournie par le constructeur pour le Intel core i5 11400F est de 65 W. Déterminer la valeur de la résistance thermique Rth de la pâte thermique.

ΔT = Rth . Φ

Rth =

Rth =  = 0,18 K.W-1

Q3. En déduire l’épaisseur e de la pâte thermique. Commenter.

Rth =

e = Rth.λ.S

e = × 3,0 × (34,5×10–3 × 32,0×10–3) = 6,1×10–4 m = 0,61 mm.

La couche de pâte thermique est très fine, moins d’un millimètre.

On s’intéresse désormais à la partie haute du ventirad.

À la suite d’une utilisation intense du microprocesseur, on suppose que le ventirad a une température T homogène de 60 °C (valeur issue du protocole d’essai de Noctua).

La température extérieure Tair est supposée constante et égale à 22 °C.

Le flux thermique Φth associé au transfert thermique entre le système de dissipation à la température T et l’air à la température Tair est donné par la loi de Newton :

Φth (t) = h × S (Tair –T(t))

avec h le coefficient de transfert thermique surfacique et S la surface d’échange.

Q4. La vitesse de rotation du ventilateur est asservie à la température du ventirad. Déterminer qualitativement le sens de variation de h lorsque le débit d’air produit par le ventilateur augmente.

Pour une même surface et un même écart de température (Tair – T(t)), le flux est plus important lorsque le débit d’air augmente ainsi h augmente.

On souhaite étudier le refroidissement passif du ventirad (microprocesseur et ventilateur éteints) lorsqu’on l’arrête en considérant que la température est homogène sur l’ensemble du dispositif.

Q5. Montrer, en appliquant le premier principe de la thermodynamique au ventirad, que la température T(t) des éléments de dissipation du ventirad vérifie l’équation différentielle suivante : .

avec C, la capacité thermique du dispositif de refroidissement.

Le système {ventirad} est au repos macroscopique (son énergie mécanique ne varie pas) ; le 1er principe de la thermodynamique donne ΔU = W + Q ici W = 0 (pas d’échanges sous forme de travail) donc ΔU = Q

Or ΔU = C.(T(t+Δt) – T(t)) = C.ΔT		(1)

Par ailleurs on a , soit Q = ϕ.Δt et la loi de Newton donne : Φth (t) = h.S.(Tair –T(t))

Q = h.S.(Tair –T(t)).Δt	(2)

En égalant les deux expressions (1) et (2) de : C.ΔT = h.S.(Tair –T(t)).Δt

En faisant tendre vers 0, on obtient

Q6. Par un raisonnement d’homogénéité mené sur l’équation différentielle ci-dessus, déterminer l’unité de la grandeur .

tout comme dT(t) sont des différences de température exprimées en Kelvins.

Alors  a la même dimension que dt,  est homogène à une durée exprimée en secondes.

Q7. Représenter sur votre copie l’allure de l’évolution de la température des éléments de dissipation du ventirad. On précisera les valeurs de la température initiale et finale.

Ti = 60°C

Tf = Tair = 22°C

Q8. En utilisant l’équation différentielle, discuter de l’influence de la grandeur  sur la pente à l’origine de la courbe T(t). Proposer une interprétation de la grandeur .

La pente à l’origine est égale à

Plus  est petit et plus la pente à l’origine  est fortement négative.

La température décroit plus rapidement quand  est petit.