Bac 2022 Métropole Jour 2     Sciences physiques pour spécialité Sciences de l’ingénieur

30 minutes		EXERCICE C : Protection des pompiers par leur manteau (10 points)

Correction © https://labolycee.org

Mots-clés : Transfert thermique – Premier principe de la thermodynamique – Flux thermique

Q1. Citer les trois modes de transfert thermique d’énergie.

Transfert par convection, par conduction, par rayonnement.

Voir cette magnifique vidéo qui illustre ces modes de transfert : https://youtu.be/T-SZYZLfZ7E

Q2. Calculer la valeur de la résistance thermique de la couche 1 du devant du manteau.

= 4,1×10–2 K.W-1

Q3. En déduire la valeur de la résistance thermique de l’ensemble des quatre couches en les considérant accolées.

Les résistances thermiques de matériaux accolés s’additionnent.

Rth = Rth1 + Rth2 + Rth3 + Rth4

Rth = 0,041 + 0,102 + 0,081 + 0,054 = 0,278 K.W-1

Q4. Commenter au regard de la résistance thermique du manteau complet.

La résistance thermique calculée est inférieure à celle indiquée Rh = 0,399 K.W-1.

On peut imaginer que cela est dû à la présence d’air entre les couches de matériaux, mais il est dit qu’ils sont accolés.

L’air est un bon isolant thermique.

Q5. Rappeler la formule reliant le flux thermique 𝛟 au travers d’une paroi de résistance thermique Rth dont les parois intérieure et extérieure sont respectivement à des températures T1 et T2.

ΔT = Rth.𝛟

ou

Q6. Calculer le flux thermique au travers du devant du manteau lorsque le pompier se trouve à 1,0 m d’un feu. En déduire la valeur du flux thermique surfacique associé.

La température du feu est de 1000°C, et elle diminue de 100°C par 25 cm.

Donc à 1 m du feu, la température est de 1000 – 400 = 600°C.

La peau est à la température de 30°C.

= 1,43×103 W = 1,43 kW

Le flux thermique surfacique exprimé en kW.m-2 a pour expression

= 2,38 kW.m-2

Q7. Le manteau reçoit un flux surfacique compris entre 2 et 2,5 kW.m-2.

Ce qui correspond à une durée d’exposition comprise entre 100 s avec rougissement de la peau jusqu’à plusieurs minutes en bougeant.