Bac 2022 Amérique du Sud (jour 1)	                                Correction © https://labolycee.org

Spécialité physique chimie

Exercice C – ATTERRISSAGE DU PREMIER ÉTAGE D’UNE FUSÉE (5 points)

1. D’après la modélisation indiquée sur le graphique 1, vy(t) = 2,80.t – 13,6.

vy(t1 = 0,50) = 2,80×0,50 – 13,6 = – 12,2 m.s-1.

Par définition,

v(t1 = 0,50) =  = 12,2 m.s-1.

Avec l’échelle imposée (1cm pour 6 m.s-1), le vecteur mesure donc 2,0 cm.

De même,

v(t2 = 2,50) =  = 6,6 m.s-1.

Le vecteur mesure donc 1,1 cm.

Les 2 vecteurs vitesse sont orientés vers le bas (sens du mouvement).

2. Par définition, donc

En utilisant la modélisation de la courbe :  donc .

Comme > 0, le vecteur accélération est orienté vers le haut, dans le sens opposé au mouvement. Il s’agit d’un mouvement rectiligne uniformément ralenti car :

- la trajectoire est une portion de droite (donc rectiligne),

- le vecteur accélération a un sens opposé au mouvement (donc ralenti),

- la valeur de l’accélération est constante (donc uniformément varié).

3. Les principales forces s’exerçant sur le système sont le poids , la poussée des moteurs et les frottements dus à l’air .

D’après la 2ème loi de Newton appliquée au système {fusée} dans le référentiel terrestre considéré galiléen, .

Or le vecteur accélération  est orienté vers le haut donc la résultante des forces  est également orientée vers le haut : cela implique que la somme des forces ascendantes  est plus longue que la force descendante .

4. La modélisation de la courbe donne .

Par définition, donc

En primitivant l’expression de  :

En utilisant le graphique 2,  donc

Ainsi,  (avec y en m et t en s).

5. Pour trouver la vitesse du système quand il touche le sol, il faut d’abord déterminer à quelle date il touche le sol.

Le système touche le sol à la date  telle que

Il faut résoudre le polynôme du second degré  (de la forme) :

Rq : il est possible d’utiliser sa calculatrice programmable pour résoudre ce polynôme.

Voir le tutoriel d’Yvan Monka https://youtu.be/ncUUcQuVeGY

Donc

On garde la solution qui correspond à la réalité physique de la situation car pour , la composante  du vecteur vitesse est positive et la fusée remonterait !

= 0,44 m.s-1.

6. Pour que l’aterrissage se passe en douceur, il faut que la vitesse du système soit inférieure à 6 m.s-1 ce qui est bien le cas d’après la question précédente.

On peut remarquer qu’on pouvait répondre sans traiter la question 5 car la vitesse du système était déjà inférieure à 6 m.s-1 à la date t = 3 s d’après la courbe 1.