Bac 2022 Nouvelle Calédonie Sciences physiques pour Sciences de l'ingénieur.e

Jour 1			EXERCICE II – LA THALASSOTHERMIE (10 points)

Durée : 30 min 				Correction © https://labolycee.org

Mots clés : bilans énergétiques, premier principe de la thermodynamique, transfert thermique, travail

1. Quel est le principal mode de transfert thermique entre la pompe à chaleur et le circuit d’eau chaude sanitaire ? Le décrire de façon qualitative.

Le transfert thermique a lieu par conduction, en effet la chaleur est transférée par contact entre les tuyaux du circuit d’eau chaude et le condenseur.

2. Représenter sur l’ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE et à l’aide de flèches, le sens des transferts d’énergie entre les différentes parties du diagramme et faire figurer Q1, Q2 et Wel. Préciser leurs signes.

Q1 > 0

Q2 < 0

Lorsque le système {fluide de la P.A.C.) reçoit

Wél > 0

de l’énergie, on la compte positivement

tandis que lorsque le système cède de

l’énergie, on la compte négativement.

3. Calculer la température de l’eau, considérée comme un liquide incompressible, après 5 h de fonctionnement des pompes à chaleur.

et Q = meau.ceau.ΔT = ρeau.V.ceau.ΔT

ainsi

Il y a 1300 logements qui chacun dispose d’un ballon d’eau chaude de 200 L.

Donc V = 1300×200 L = 1300× 0,200 m3 = 260 m3

= 36 K ou 36°C

La température était initialement à Ti = 15,2°C.

ΔT = Tf – Ti

Tf = ΔT + Ti

Tf = 36 + 15,2 = 51 °C

4. Calculer, en pourcentage, l’économie réalisée sur une facture électrique par rapport à l’utilisation d’un chauffe-eau électrique dont le coefficient de performance est égal à 1. Commenter.

Le candidat est invité à prendre des initiatives, notamment sur les valeurs numériques éventuellement manquantes, et à présenter la démarche suivie même si elle n’a pas abouti.

Pour une même quantité de chaleur Q2.

Cop = 1 =  alors (Wél)1 = Q2

Cop = 3,4 =  ainsi (Wél)3,4 = .

La facture électrique est divisée par 3,4.

Supposons que la facture soit de 100 € alors elle devient 100/3,4 = 29 €

Soit une baisse de 71 €.

Donc en pourcentage une baisse de 71%.