Bac 2022 Métropole (jour 2)	                                         Correction © https://labolycee.org

Spécialité Sciences de l’Ingénieur						30 minutes

Exercice B – Intervalle entre les buses d’une tête d’impression (10 points)

Mots-clés : interfrange ; échelle ; incertitude.

Q1.

14,0 cm schéma⟺ 9×0,10 mm réels

14,0 cm schéma ⟺ 0,90 mm réels

13,0 cm schéma⟺ 10 a1 mm réels

= 8,4×10–2 mm = 8,4×10–5 m =84 µm

a1 = 84 µm

13,0 cm schéma⟺ 10 a1 mm réels

On mesure plusieurs distance a1 afin d’augmenter la précision relative de la mesure.

Q2. La lumière issue du LASER passe à travers les deux buses qui se comportent alors comme deux sources cohérentes de lumière, et sont à l’origine de la figure d’interférences obtenue.

9,4 cm schéma⟺ 6 i  cm réels

11,7 cm schéma ⟺ 9,0 cm réels

11,7 cm schéma ⟺ 9,0 cm réels

9,4 cm schéma⟺ 6 ia  cm réels

= 1,2 cm

Q3.

ia =

donc a2 =

a2 =

a2 = 8,4×10–5 m

a2 = 84 µm

Valeur cohérente

avec celle obtenue

à la loupe binoculaire.

Q4. Sur le papier millimétré, une graduation vaut 1 mm. On peut se tromper d’une demi-graduation en mesurant à droite et d’une demi-graduation en mesurant à gauche.

On considère alors que l’incertitude est u(6ia) = 0,5 + 0,5 = 1 mm

On divise par 6, u(ia) = 1/6 = 0,1666667 mm que l’on arrondit à un seul chiffre significatif, on retrouve la valeur annoncée de 0,2 mm.

= 2 µm

Q5. Question peu explicite…

On peut calculer le z-score entre la valeur de référence obtenue avec la loupe binoculaire et la valeur obtenue par mesure interférentielle.

http://www.prof-vince.fr/Bourgoin/MEMENTO_PROF_MI.pdf

= 0 < 2

Les deux méthodes sont tout à fait en accord.

Q6. La figure 2b. ressemble à la figure 2a., mais les lignes verticales montrent en plus des franges sombres horizontales.

Les interférences ont lieu comme précédemment entre les buses d’une même rangée horizontale, mais elles ont en plus lieu entre les buses placées verticalement.

L’interfrange verticale est plus petite, on en déduit que les buses sont plus éloignées verticalement qu’horizontalement.