2023 Polynésie Jour 1 Spécialité Physique-Chimie  Correction	© https://labolycee.org

EXERCICE 3 – POMPE à CHALEUR ET HABITATION (5 points)

Étude thermodynamique de la PAC.

Q1. Identifier, en le justifiant, le mode de transfert thermique s’effectuant au travers d’un mur.

À l’intérieur du mur la chaleur se propage de proche en proche par conduction.

Q2. Indiquer, en utilisant les deux relations précédentes, comment évolue le flux thermique ϕ lorsque l’épaisseur e du mur augmente.

et .

Ainsi lorsque l’épaisseur du mur augmente, tous les autres paramètres étant inchangés, alors le flux thermique diminue.

Q3. Indiquer et justifier le sens du transfert thermique Qrad/air s’opérant entre les radiateurs et l’air intérieur de la maison.

Le transfert thermique a toujours lieu du corps chaud vers le corps froid.

Les radiateurs cèdent de la chaleur à l’air de la maison.

Q4. En utilisant le premier principe de la thermodynamique au système « air intérieur », montrer que : Qrad/air = – Qmur – Qautres.

D’après le premier principe ΔU = W +Q.

Pour le système « air intérieur » on nous indique qu’il n’y a pas d’échange de travail avec l’extérieur donc W = 0, alors ΔU = Q.

La température de l’air intérieur est maintenue constante, donc ΔU = 0, alors Q = 0.

Air intérieur

ΔU = 0

Radiateurs

Qrad/air

Murs

Qautres

Toit, fenêtres, sol…

Qmur

Le système reçoit autant de chaleur (comptée positivement) qu’il en cède (comptée négativement).

Qrad/air + Qmur + Qautres = 0

Qrad/air = – Qmur – Qautres

Q5. À l’aide des données, calculer la valeur de Qrad/air.

Qrad/air = – Qmur – Qautres

Qrad/air = –(–4,3) – (–7,1) = 11,4 MJ

Q6. En déduire si la puissance de la PAC est suffisante pour chauffer l’eau des radiateurs.

P =

= 3,17×103 W = 3,17 kW

La puissance indiquée dans les données et de 7,0 kW. Elle est bien supérieure à la puissance nécessaire pour chauffer l’eau des radiateurs. La PAC convient.

Étude sonore de la PAC.

La législation impose de limiter l’émergence sonore nocturne à 3 dB. L’émergence sonore est définie par la différence entre le niveau sonore ambiant comportant celui de la PAC, et le niveau sonore habituel sans tenir compte de la PAC.

Q7. Vérifier que la valeur du niveau d’intensité sonore L est égale à 48 dB.

Le module extérieur produit L1 = 46 dB et le bruit habituel produit L2 = 44 dB.

Ces deux sources sonores produisent un son d’intensité I = I1 + I2.

donc

et

finalement I = I0.10L/10

I = I1 + I2

I = I0.10L1/10 + I0.10L2/10

I = I0.(10L1/10 + 10L2/10)

I = 1,0×10–12 ×(104,6 + 104,4) = 6,5×10–8 W.m-2

= 48 dB

Q8. En déduire si le propriétaire expose son voisinage à des nuisances sonores nocturnes supérieures au seuil réglementaire.

Niveau sonore ambiant comportant celui de la PAC : L = 48 dB

Niveau sonore habituel sans tenir compte de la PAC : L2 = 44 dB.

L’émergence sonore est la différence entre ces deux niveaux, elle vaut 48 – 44 = 4 dB.

Comme elle est supérieure à 3 dB, le propriétaire ne respecte pas le seuil réglementaire.

En cas d’erreur, merci de nous envoyer un email : labolycee@labolycee.org