Bac 2023 Polynésie (Jour 2) Spécialité physique chimie Correction © https://labolycee.org

Exercice 2 – MICROPHONE ÉLECTROSTATIQUE (5 points)

Polarisation du capteur capacitif d’un microphone électrostatique

i

q

Loi des mailles : E = uR(t) + uC(t)      (1)

Loi d’Ohm : uR(t) = R × i(t)                (2)

Relation charge – tension : q(t) = C × uC(t)

Relation intensité – tension :

soit   (3) car C est une constante.

On reporte (3) dans (2) :

uR(t) = R × i(t) =

puis (2) dans (1) :

E = + uC(t)

En divisant chaque membre par RC : .

- La solution proposée  doit vérifier l’équation différentielle précédente.

.

Le terme  est égal à   si   = 0 soit si  t = RC.

La solution proposée  vérifie l’équation différentielle si t = RC.

Le terme  de l’équation différentielle s’exprime en V⋅s–1.

Les deux autres termes  de l’équation différentielle s’expriment aussi en V⋅s–1 car ils doivent avoir la même unité que .

Comme E et uC(t) s’expriment en V alors RC s’exprime en s.

Ainsi  t = RC s’exprime en s.

- Pour t = t ,  0,63 × E

Le condensateur est alors chargé à 63 % de sa tension maximale.

Graphiquement E = 200 V, 0,63 × 200 V = 126 V.

On trace la droite horizontale d’ordonnée 126 V : elle coupe la courbe en un point dont l’abscisse est égale à t.

t

Graphiquement t  1,5 µs.

Remarque : on peut aussi utiliser la méthode de la tangente à l’origine (moins précise).

- t = RC donc   soit  F = 1,5×10–11 F = 15×10–12 F = 15 pF

Fonctionnement du capteur capacitif du microphone électrostatique

- soit = 1,5×10–11 F.

On retrouve la valeur de la capacité calculée à la question Q4.

- L’onde sonore arrivant sur la membrane mobile du microphone va modifier la distance e entre les armatures du condensateur. La distance e va diminuer lors d’une surpression sur la membrane, les autres paramètres eair et S restant constants.

La capacité  du condensateur va donc augmenter.

- Pour une onde sonore de fréquence f = 440 Hz la période du son est :

soit  s = 2,27×10–3 s.

T = 2,27 ms = 2,27×103 µs.

La période T du signal sonore est largement supérieure au temps de réponse du capteur égal à 1 µs. L’acquisition du son par le microphone sera donc fidèle.

- Niveau d’intensité sonore :

soit  dB = 67 dB. Le niveau d’intensité sonore est bien compris dans le domaine d’utilisation du microphone 32 dB et 160 dB. Le niveau d’intensité sonore du son peut être mesuré par le microphone étudié.