Bac 2023 Métropole (jour2)	                                         Correction © https://labolycee.org

Exercice 3 – Modélisation d’un détecteur capacitif d’humidité (6 points)

Q1. Prévoir qualitativement le sens de variation de la capacité C du détecteur capacitif d’humidité quand la teneur en eau d’un sol argileux augmente.

D’après la figure 2, quand la teneur en eau d’un sol argileux augmente alors sa permittivité e augmente. Or , alors C augmente.

Q2. Montrer que la tension aux bornes du condensateur obéit à l’équation différentielle ci-dessous. Exprimer littéralement le temps caractéristique  du circuit en fonction de R et C.

À la date t = 0 s, appliquons la loi des mailles

E = uc + uR (1)

Or d’après la loi d’Ohm uR =R.i

et q = C.uC		 Car C est une constante

En remplaçant dans (1) il vient : E = uc +

Et en posant  = R.C alors E = uc +

Q3. Vérifier que la fonction uC(t) = E×(1 – ) est solution de cette équation différentielle et qu’elle satisfait à la condition imposée à la date t = 0 s.

Calculons       uc +  = E×(1 – ) +

= E×(1 – ) +

= E×(1 – ) +

= E – E× +  = E

On a bien retrouvé l’égalité de l’équation différentielle, donc uC(t) = E×(1 – ) est bien solution de l’équation différentielle.

Par ailleurs, pour t = 0 s, la solution donne uC(t=0) = E×(1 – ) = E×(1 – 1) = 0. Conforme à la situation puisque le condensateur est initialement déchargé.

Q4. Montrer que la valeur de uC à la date  est approximativement uC(t) = 0,63×E.

uC() = E×(1 – ) = E×(1 – ) = 0,63×E.

Q5. Montrer que le temps caractéristique  du circuit RC doit être au minimum de l’ordre de 200 s.

Le microcontrôleur effectue 52000 mesures par seconde, soit 1 mesure tous les  = 1,92×10–5 s = 19,2×10–6 s = 19,2 µs. Or il faut 10 valeurs de tension aux bornes du condensateur pour déterminer , soit une durée minimale 10×19,2 = 192  s.

La constante  doit être au minimum de 200 s.

Q6. À l’aide de la contrainte sur le temps caractéristique  du circuit RC, déterminer la teneur minimale en eau.

 > 200 s

 > 9,1×10–11 F.m-1 = 0,91×10–10 F.m-1

En utilisant la figure 2 on obtient une teneur en eau minimale de 15%.

Q7. Indiquer l’objectif final de cet extrait de programme.

Cet extrait de programme doit permettre de déterminer la valeur de la constante de temps .

Q8. Recopier la ligne 5 du programme sur la copie et compléter la condition sur la valeur de la tension aux bornes du condensateur.

While tension < 0,63*E :

Tant que la tension est inférieure à 0,63.E, on recommence la mesure de uC.

Q9. Déterminer si la teneur en eau mesurée dans ce sol argileux est suffisante pour y assurer une croissance normale d’une plante.

 = 1,3×10-10 F.m-1

Par lecture graphique sur la figure 2 on obtient une teneur d’eau de 20%, ce qui est inférieur à 24%.

Un tel sol argileux ne convient pas à une croissance normale d’une plante. Il faudra déclencher l’arrosage automatique.