Bac 2025 Polynésie Jour 1 	Correction © https://www.labolycee.org

EXERCICE 3 (5 points)

Performances des bolomètres de Planck

Données :

- célérité de la lumière : c = 3,00×108 m∙s-1 ;

- différents domaines du spectre électromagnétique :

| Nom du domaine | Rayon X | Ultraviolet | Visible | Infrarouge | Micro-onde | Radio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domaine de longueur d’onde | de 0,01 à 100 nm | de 10 à 400 nm | de 400 à 800 nm | de 0,8 à 1 mm | de 1 à 300 mm | de 0,1 à 1 km |

Le CMB se caractérise par un rayonnement thermique de température caractéristique TCMB = 2,725 K. Afin d’étudier les variations de température autour de cette valeur, le satellite Planck est équipé d’un bolomètre sensible au rayonnement de fréquence f0 = 217 GHz.

Q1.	Calculer la longueur d’onde 0 correspondant à la fréquence f0 et nommer le domaine du spectre auquel appartient l’onde électromagnétique associée au CMB.

D'après le tableau fourni, λ₀ = 1,38 mm se situe dans le domaine des micro-ondes (de 1 à 300 mm).

Données :

- la puissance PCN reçue par une surface S soumise au rayonnement d’un corps à la température TCN est donnée par :  PCN=σ∙TCN4∙S  où  est la constante de Stefan-Boltzmann,  = 5,67×10–8 W∙m-2∙K-4 ;

- la surface de la partie sensible au CMB vaut SCMB = 9,93×10–8 m2∙. Pour étudier le CMB autour de la fréquence f0, un filtre est placé devant cette surface, il sélectionne 25,2 % de la puissance reçue.

Q2.	Montrer que la puissance PCMB reçue par le bolomètre de la part du CMB au travers du filtre vaut PCMB = 7,82×10–14 W.

PCN = σ·T4CN·SCMB

Après passage par le filtre, il ne reste que 25,2% de la puissance reçue, donc PCMB =  × PCN

PCMB = 0,252 × σ·T4CN·SCMB

PCMB = 0,252× 5,67×10–8 × 2,7254 ×9,93×10–8 = 7,82×10–14 W

Cette partie sensible est en contact avec un thermostat plus froid qui permet d’évacuer l’énergie reçue, le matériau permettant le contact possède une résistance thermique Rcontact.

CMB

Schéma simplifié d’un bolomètre.

On cherche à modéliser l’évolution de la température de la partie sensible en fonction du temps par un bilan d’énergie. On note TT la température du thermostat et T la température de la partie sensible du bolomètre.

Données :

- la puissance Psyst reçue par un système à la température T en contact avec un thermostat à la température T0 par l’intermédiaire d’une résistance thermique Rth s’exprime :

Q3.	Exprimer la puissance reçue PT par la partie sensible du bolomètre de la part du thermostat en fonction des grandeurs associées au bolomètre qui sont T, TT et Rcontact. Justifier le signe de la valeur de cette grandeur.

L’expression donnée  , ici le système est la partie sensible à la température T et le thermostat est à la température TT alors on obtient : .

Il est indiqué dans le sujet que la partie sensible est en contact avec un thermostat plus froid qui permet d’évacuer l’énergie reçue. Donc T > TT, alors T – TT > 0 et –(T – TT) < 0.

PT < 0 ainsi la partie sensible cède de la puissance plutôt qu’elle n’en reçoit.

L’expression reçue est bien mal choisie ici.

Q4.	Exprimer le transfert thermique Qtot échangé par la partie sensible du bolomètre avec l’ensemble des sources extérieures pendant une durée Δt en fonction de PCMB, T, TT , Δt et Rcontact . On admettra que, pendant la durée Δt, la puissance reçue de la part du thermostat reste constante.

La partie sensible du bolomètre reçoit PCMB à travers le filtre et cède PT à travers le matériau de résistance Rcontact.

(où PT < 0 et PCMB >0)

Qtot = (PCMB + PT)·Δt

Qtot =

Q5.	Énoncer le premier principe de la thermodynamique en précisant le nom de chaque grandeur ainsi que leur unité.

La variation d’énergie interne ΔU d’un système est égale à la somme des transferts d’énergie sous forme de travaux W et sous forme de chaleur Q.

ΔU = W + Q.

Toutes les énergies sont exprimées en joules.

On démontre que l’équation différentielle régissant l’évolution de la température en fonction du temps est donnée par :

Données :

- température du thermostat relié à la partie sensible : TT = 0,100 K ;

- résistance thermique du matériau qui permet le contact entre la partie sensible du bolomètre et le thermostat : Rcontact = 3,75×109 K∙W-1 ;

- capacité thermique de la partie sensible du bolomètre : Cbolo = 0,40×10–12 J∙K-1 ;

- dans le système international d’unités, le watt est équivalent à des joules par                 seconde J∙s-1.

Q6.	Par une analyse dimensionnelle, montrer que la quantité  = Rcontact ∙ Cbolo est homogène à un temps, appelé temps caractéristique. Calculer sa valeur.

En utilisant les unités des grandeurs, avec Rcontact en K.W-1 et Cbolo en J·K-1, alors le 
produit Rcontact ∙ Cbolo a pour unités K.W-1·J·K-1 = W–1·J or le Watt est équivalent à des joules par seconde alors 				        (J·s-1)-1·J = s.

= Rcontact ∙ Cbolo

= 3,75×109 × 0,40×10–12 = 1,5×10–3 s = 1,5 ms

Q7.	Sachant que la fonction T(t)=TT+T1∙1-e- tτ est la solution de l’équation différentielle satisfaisant à la condition initiale T(0) = TT, donner l’expression de T1 ainsi que sa valeur.

Pour une durée très longue t  ∞, alors T(t  ∞) = TT + T1 · (1 – )

T(t  ∞) = TT + T1 · (1 – 0)

T(t  ∞) = TT + T1

T1 = T(t  ∞) – TT

Après cette longue durée le système a atteint l’équilibre thermique, sa température ne varie plus ainsi , et l’équation différentielle devient .

On peut alors exprimer T(t  ∞).

Or T1 = T(t  ∞) – TT donc T1 = Rcontact·PCMB + TT – TT

T1 = Rcontact·PCMB

T1 = 3,75×109 K·W-1 × 7,82×10–14 W

T1 = 2,93×10–4 K

On admet que le bolomètre réalise une mesure de puissance fiable, dès que sa température se stabilise, au bout d’une durée égale à 5.

Afin d’étudier le CMB, le ciel est divisé en petites zones. Le satellite Planck balaie chaque zone pendant une durée Δtscan = 14 ms.

Q8.	Montrer que le bolomètre du satellite Planck peut obtenir une mesure fiable du CMB.

En Q6. on a calculé  = 1,5 ms donc 5 = 5×1,5 = 7,5 ms.

Cette durée de 5 est inférieure à la durée de mesure du satellite ainsi la température du bolomètre a le temps de se stabiliser pendant la mesure.

Le bolomètre fait bien une mesure fiable du CMB.