Sciences physiques pour les sciences de l’ingénieur.e

Bac 2025 session septembre				Correction © http://www.labolycee.org

EXERCICE A – Transition énergétique

Un propriétaire réalise un logement parallélépipédique et installe vingt panneaux photovoltaïques sur le toit pour en assurer l’alimentation électrique.

Données :

− les panneaux photovoltaïques ont une surface 
de S = 2,0 m2 chacun et leur rendement	 énergétique est de 20 % :

Figure 1. Panneaux photovoltaïques sur un toit plat

− sur une année, l’énergie surfacique moyenne du rayonnement solaire au niveau du sol est 
Esol = 1,3 MWh·m-2;

− célérité de la lumière dans le vide : c = 3,0 × 108 m·s-1 ;

− constante de Planck : h = 6,6 × 10-34 J·s ;

− pour un photon d’énergie E et de longueur d’onde λ :

Pour que l’effet photovoltaïque se manifeste dans le matériau semi-conducteur utilisé dans ces panneaux, un photon incident doit avoir une énergie de valeur supérieure ou égale 
à Emin = 1,8 × 10–19 J.

Q1. Calculer la longueur d’onde λ associée à cette valeur d’énergie.

oui donc

Q2. Situer cette longueur d’onde dans le spectre des ondes électromagnétiques par rapport à celles définissant le domaine visible.

λ = 1,1×10–6 m = 1,1×103 nm (autour de 1105 nm).

Le domaine visible s’étend de 400 nm (violet) à 800 nm (rouge).

La longueur d’onde calculée est supérieure à 800 nm, elle correspond à une radiation, infrarouge.

Q3. Déterminer si les photons associés aux ondes électromagnétiques constituant le spectre visible auront une énergie suffisante pour permettre cet effet photovoltaïque.

Les photons visibles ont une plus petite longueur d’onde λ or  donc ils auront une énergie plus grande que Emin. Ils pourront donc permettre l’effet photovoltaïque.

Q4. Exprimer la valeur de l’énergie lumineuse moyenne reçue par un panneau photovoltaïque en un an et montrer qu’elle vaut environ 2,6 MWh.

Elum = Esol·S

Elum = 1,3 MWh·m–2 ×2,0 m2 = 2,6 MWh		trop dur

Q5. Exprimer puis donner la valeur de l’énergie électrique fournie par les vingt panneaux en un an.

E20 = 20·Elum·r

E20 = 20 × 2,6 MWh× = 10,4 MWh, soit avec deux chiffres significatifs 10 MWh.