Bac 2026 Métropole Jour 1				Correction https://www.labolycee.org

Exercice 1 – Étude d’un lave-linge (11 points)

1. Remplissage de la cuve

Q1. Exprimons le volume de la cuve

donc Δt1 =

Δt1 =

Q2. L’eau monte dans la chambre de compression alors le volume disponible V2 pour l’air diminue.

D’après la loi de Boyle-Mariotte P·V = Cte.

P0·V0 = P2·V2

avec V2 qui diminue ainsi P2 augmente.

Q3. Au volume V0 on doit retirer le volume Veau de l’eau qui est montée dans la chambre de compression.

V2 = V0 – Veau

L’eau occupe un cylindre de rayon r et de hauteur h.

Veau = π·r2·h

Ainsi V2 = V0 – π·r2·h

Q4. Comme établi en Q2.,  donc

ΔP = P2 – P0

Q5.

= 2,9×103 Pa.

La surpression calculée lors du test est bien plus grande que celle lors d’un cycle normal 
où ΔP = 150 Pa.

On peut supposer que lors d’un cycle normal, la cuve est moins remplie et ainsi l’air est moins comprimé dans la chambre de compression.

A

zA –zB

a/2

B

h

Q6. ΔP = PB – PA

ΔP = ρeau·g·(zA –zB) = ρeau·g·(a/2 – h)

ΔP = 1,0×103 kg·m–3 × 9,81 N·kg-1 × (0,30 – 5,0×10–3) m = 2,9×103 Pa

A

zA –zB

H

B

h

Q7. ΔP = ρeau·g·H où H est la hauteur d’eau et en négligeant h face à H.

La cuve est un cube de coté a.

Le volume d’eau est Veau = a·a·H

Veau =

Veau =

2. Durée de temporisation

Q8. D’après la loi des mailles

E = uR(t) + uC(t)

D’après la loi d’Ohm uR(t) = R.i(t)

Or  avec q(t) = C.uC(t) où C est supposée constante alors .

Finalement on obtient .

Q9. Pour t  ∞, le condensateur est chargé uC(t) = E = A·(1– e–∞/) = A·(1– 0) = A

Donc A = E et la solution est uC(t) = E·(1– e–t/).

Q10. E = uR(t) + uC(t)

E = uR(t) + E·(1– e–t/)

uR(t) = E – E·(1– e–t/) = E – E·+ E·e–t/ = E·e–t/

Q11. Le comparateur envoie un signal lorsque uR(tseuil) =

Et uR(tseuil) = E·e–tseuil/ donc on a E·e–tseuil/ =

e–tseuil/ =

–tseuil/ =

–tseuil/ = ln(1) – ln(3)

tseuil/ = ln(3)

tseuil = · ln(3)

Q12. Δt2 = tseuil = · ln(3) = R·C· ln(3)

= 5,8 k

On retient la résistance de valeur R2 = 5,0 k.

On réalise le circuit électrique avec la valeur de la résistance trouvée à la question Q12. On charge le condensateur et on bascule l’interrupteur en position 2, puis on suit l’évolution de la tension aux bornes de la résistance lors de la décharge. Le graphique correspondant est présenté sur la figure 3.

i

i

uC

+q

+

–

ERREUR DANS LE SUJET ?

Q13. Graphiquement pour t = 0 s,

on lit uR(t = 0) = 4,5 V.

Comme uR(t = 0) > 0, alors en appliquant

la convention récepteur on indique le sens

du courant. L’intensité est de sens opposé à la

flèche tension uR.

Ce n’est pas normal.

Lors de la charge en position 1, l’armature du

condensateur située du coté + du générateur est

elle aussi devenue positive.

Puis lors de la décharge, le courant change de sens. On garde le sens de la flèche i mais alors la valeur de i est négative et uR = R·i devrait être négative.

D’après la loi des mailles

uR(t) + uC(t) = 0

Or à la date t = 0 s,

le condensateur est chargé donc uC(t) = E V.

0 = uR(t) + E

uR(t) = – E Ce qui n’est pas vérifié sur la figure 3.

En cas d’erreur dans le sujet, il est de coutume de donner tous les points à la question même si elle est mal traitée, ce n’est pas de la faute du candidat qui n’a pas à être pénalisé

Q14. Il s’agit d’une décharge, pour t = ,, on a uC = 0,37·E.

0 = uR(exp) + uC(exp)

0 = uR(exp) + 0,37·E

uR(exp) = – 0,37·E Lecture graphique impossible comme uR > 0.

Si on suppose qu’il s’agit de la courbe représentative de uC alors on lit l’abscisse du point d’ordonnée uC = 0,37× 4,5 = 1,7 V, on trouve exp = 24 s.

La durée de temporisation sera alors de Δt2 = · ln(3) = 24×ln(3) = 26 s.

Valeur conforme avec la durée de temporisation de 30 s annoncée.

Autre méthode :

On trace la tangente à la courbe à la date t = 0s. Elle coupe l’axe des temps à la date t = .

On lit  = 26 s.

L’erreur dans le sujet est que cette courbe représente en réalité – uR

3. Chauffage de l’eau

Q15. Les transferts thermiques peuvent se faire par convection, conduction et rayonnement.

La température de la résistance n’est pas assez élevée pour que le rayonnement soit pris en compte.

Remarque : le fait que la température soit uniforme revient à imaginer que la convection est extrêmement efficace.

Q16. Q = meau·ceau·(θf – θ0)

Q = ρeau·Veau· ceau·(θf – θ0)

Q = 1,0×103 kg·m–3×5,7×10–3 m3 × 4,18×103 J·kg-1·K-1 (30 – 20) K = 2,3826×105 J = 0,24×106 J = 0,24 MJ

Q17.  donc

Q18.

Avec brassage :  25 K

Une différence de température donne le même résultat en kelvins ou en °C.

Sans brassage :  100 K

Remarque : Sans brassage le thermoplongeur est plus chaud, il ne cède pas bien sa chaleur à l’eau.

Q19. Sur la figure 4, on lit qu’il faut 120 s pour que l’eau passe de 20° à 30°C sans tartre.

Sur la figure 5, pour t = 120 s on lit θthermo = 56°C.

Ainsi, on trouve une température très proche de celle obtenue en Q18 avec 55°C.

Q20. Avec du tartre, il faut une durée de chauffage de 140 s pour que l’eau passe de 20°C à 30°C.

On avait trouvé précédemment une durée de 120 s.

Si la durée augmente de 15%, alors elle vaut 120×1,15 = 138 s très proche de 140 s.

Comme E = P×Δt, si Δt augmente de 15% alors la consommation d’énergie augmente aussi de 15% avec P = Cte.

Merci de nous signaler la présence d’éventuelles erreurs à labolycee@labolycee.org